ADC(Analog Digital Convert)模拟-数字转换器

ADC可以将引脚上连续变化的模拟电压转换为内存中存储的数字变量，建立模拟电路到数字电路的桥梁

ADC数据寄存器是12位，最快转换时间1us

输入电压范围：0~3.3V，转换结果范围：0~4095

18个输入通道，可测量16个外部(GPIO口)和2个内部信号源(温度和内部校准电压)

其中规则组可以选择16个通道，只有1个存放数据寄存器(16位)，转换结束后有EOC(end of convert)信号，可以进入中断

注入组可以选择4个通道，有4个存放数据寄存器(16位)，转换结束后有JEOC信号，可以进入中断

可以选择外部硬件触发，也可以内部代码软件触发

对于ADC1和ADC2

PA0 ~ PA7，依次对应通道0-7总共8个外部接收通道，PB0，PB1对应通道8，9，PC0 ~ PC5对应通道10-15，内部温度传感器通道16，内部参考电压通道17

单次转换模式：触发一次转换一次，下一次需要再触发

连续转换模式：触发一次就连续转换，不需要再触发

扫描模式：触发一次就对多个通道依次转换

(模式有：单次非扫描，连续非扫描，单次扫描，连续扫描)