STM32F1系列的FLASH包含程序存储器、系统存储器和选项字节三个部分，通过闪存存储器接口（外设）可以对程序存储器和选项字节进行擦除和编程

读写FLASH的用途：

利用程序存储器的剩余空间来保存掉电不丢失的用户数据

通过在程序中编程（IAP），实现程序的自我更新

在线编程（In-Circuit Programming – ICP）用于更新程序存储器的全部内容，它通过JTAG、SWD协议或系统加载程序（Bootloader）下载程序

在程序中编程（In-Application Programming – IAP）可以使用微控制器支持的任一种通信接口下载程序

注意：在编程过程中（BSY位为1），任何读写闪存的操作会使CPU暂停（暂停主程序代码执行），直到闪存编程结束

每个数据位只能由1改写为0，不能由0改写为1

写入数据前必须先擦除，擦除后，所有数据位变为1

（ROM掉电不丢失，RAM掉电丢失）

(STM32C8T6闪存程序存储器只有64K，0x0800 0000 ~ 0x0801 0000)

FLASH解锁

FPEC共有三个键值：

RDPRT键 = 0x000000A5

KEY1 = 0x45670123

KEY2 = 0xCDEF89AB

解锁：

复位后，FPEC被保护，不能写入FLASH_CR

在FLASH_KEYR先写入KEY1，再写入KEY2，解锁闪存

错误的操作序列会在下次复位前锁死FPEC和FLASH_CR

加锁：

设置FLASH_CR中的LOCK位锁住FPEC和FLASH_CR

使用指针读指定地址下的存储器：（语句（uint16_t *） 把整数0x0800 0000转换为“指向 存储 16 位无符号整数的地址（指针）”）（一个地址存储8位数据）

uint16_t Data = *((__IO uint16_t *)(0x08000000));

使用指针写指定地址下的存储器：（需解锁）

*((__IO uint16_t *)(0x08000000)) = 0x1234;

其中：

#define    __IO    volatile      //表示 “该地址是 IO / 内存映射地址，禁止编译器优化，每次必须直访内存”(不会跳过无意义的重复代码，比如空循环延时)

闪存操作

选项字节

RDP：写入RDPRT键（0x000000A5）后解除读保护

USER：配置硬件看门狗和进入停机/待机模式是否产生复位

Data0/1：用户可自定义使用

WRP0/1/2/3：配置写保护，每一个位对应保护4个存储页（中容量）（0保护，1不保护）

选项字节编程（在FLASH_OPTKEYR先写入KEY1，再写入KEY2，解锁闪存）

检查FLASH_SR的BSY位，以确认没有其他正在进行的编程操作

解锁FLASH_CR的OPTWRE（option write）位

设置FLASH_CR的OPTPG（option page）位为1

写入要编程的半字到指定的地址

等待BSY位变为0

读出写入的地址并验证数据

选项字节擦除

检查FLASH_SR的BSY位，以确认没有其他正在进行的闪存操作

解锁FLASH_CR的OPTWRE（option write）位

设置FLASH_CR的OPTER（option erase）位为1

设置FLASH_CR的STRT位为1

等待BSY位变为0

读出被擦除的选择字节并做验证